# 汽车美容与装饰测试卷

- 选择题（40题 每题1分）

- 汽车装饰是提高汽车的（  A C D  ）的行为。

A.舒适性 　　  　 B.豪华性  　  　  C.美观性  　   　  D.安全性

- 汽车装饰按照作用分类，扰流板属于（   C    ）。

A.娱乐类 　       B.防盗类        　C.美观类    　　　 D.安全类

- 对汽车进行装饰时，在车身颜色方面，（   A B C   ）不能批准。

A.红色  　   　　 B.黄色            C.上白下蓝　 　　 D.上蓝下白

- 汽车大包围是由（  A C D  ）组成。

A.前包围 　　　　 B.顶包围         C.侧包围 　　　　  D.后包围

- 汽车天窗按动力形式可分为（  C D  ）。

A.内藏式　　  　　B.外倾式         C.手动式     　　  D.电动式

- 金属保险杠的材料包括（  A B C D  ）。

A.钢板　　 　　　 B.钢管           C.不锈钢 　　 　   D.铝合金

- 防爆隔热膜的优点包括（  A B C D  ）。

A.隔除紫外线　　  B.隔热降温　 　  C.提供私密空间　　 D.防炫目

- 汽车后视镜镜面的种类有（  A B D  ）。

A.平面镜   　　　 B.凸面镜 　　　  C.凹面镜　　　　　 D.棱形镜

- 汽车货架按照放置的物品不同可以分为（  A B C  ）。

A.车顶货架 　 　  B.行李架         C.后背式专用货架   D.侧货架

- 汽车顶棚内村层的结构基本上可分为（   B C D   ）。

A.填充型    　　  B.成形型         C.吊装型    　    D.粘贴型

- 汽车内部装饰，主要是对汽车驾驶室以及乘客室进行装饰，包括（  A B C D  ）。

A.地板   　　  　 B.蓬壁  　    　  C.座椅  　     　  D.仪表板

- 给汽车装饰一定要以（ D ）为原则，同时应该注意协调、实用、整洁和舒适等原则。

A.娱乐性 　       B.防盗性        　C.美观性    　　　 D.安全性

- （  A  ）是目前高档汽车所采用的汽车外装饰材料。

A.合成橡胶  　    B.玻璃钢          C.塑料　      　　 D.不锈钢

- 安装汽车大包围时常用的工具包括（  A B C D  ）。

A.手电钻 　　　　 B.锤子            C.钳子   　　　　  D.活动扳手

- 汽车天窗的作用有（  A B C D  ）。

A.通风换气　  　　B.增加采光        C.美化汽车   　　  D.应急出口

- 汽车天窗按结构形式可分为（   A C D   ）。

A.内藏式　 　　　 B.手动式          C.外倾式 　　 　   D.敞篷式

- 汽车前照灯灯泡主要有（   A B C   ）。

A.充气灯泡  　　  B.卤钨灯泡　  　  C.氙气大灯      　 D.防炫目

- 塑料保险杠是由（  A C D   ）组成。

A.外板     　　　 B.缓冲材料　　　  C.弹簧  　　　　　 D.横梁

- 下列属于新型汽车玻璃的有（  B C  ）。

A.钢化玻璃 　 　  B.低辐射镀膜玻璃  C.防污玻璃         D.层压玻璃

- 汽车防爆膜的（  A  ）主要是反射和阻挡红外线及能产生大热量的波长范围的光线，实现隔热、隔紫外线功能。

A.金属涂层  　　  B.安全基层        C.聚酯膜层   　    D.胶着层

- （  A B C D  ）是对汽车仪表板的性能要求。

A.低成本          B.高安全性能     C.降低噪声        D.装饰效果好

- 轿车坐椅的典型结构有（  A B D  ）组成。

A.骨架　　　　  　B.填充层         C.钢丝网          D.表皮层

- 轿车按座椅的使用功能分为（   A B C   ）。

A.驾驶员座椅 　    B.乘客座椅      C.儿童座椅  　　   D.豪华座椅

- （  A  ）对座椅的舒适性、方位（高低、前后、左右）的可调性要求高。

A.驾驶员座椅 　    B.乘客座椅      C.儿童座椅  　　   D.豪华座椅

- 车用香品按形态可分为（   A B C    ）。

A.气雾型     　    B.液体型    　  C.固体型   　　　  D.挥发型

- 汽车音响的特点（  A B C D   ）。

A.结构紧凑 　　　  B.施工环境恶劣  C.电源要求高       D.抗干扰能力强

- 汽车音响包括（   A B C D   ）。

A.主机             B.功率放大器    C.扬声器           D.天线

- （   C   ）是指音乐信号与噪音的比例，单位为分贝。

A.输出功率         B.频率响应      C.信噪比           D.谐波失真

- 扬声器连接线应选用截面积（   B   ）以上的专用线材。

A.0.5mm2           B.1mm2             C.2mm2            D.3mm2

- 天窗玻璃面板的设计有隔绝热能和紫外线的功能，要用软布和清洁剂清洗，不可以使用（  B  ）进行清洁。

A.中性清洁剂      B.黏性清洁剂      C.弱碱性清洁剂     D.清水

- 前照灯按照反射镜的结构可分为（   A B C   ）。

A.可拆卸式　　  　B.半封闭式        C.封闭式          D.反射式

- （  C  ）是贴在车身突出位置的一层特殊保护层，主要用于在发生轻微擦碰时保护车身。

A.汽车雨眉      　B.汽车轮眉        C.防撞胶   　 　   D.车身贴纸

- 车轮饰盖是用于遮挡轮毂的一种装饰品，材质有（   A  D   ）。

A.铝合金          B.真皮            C.玻璃钢   　     D.塑料

- 汽车仪表板选用的耐高温材料，需保证仪表板在100～120℃时能够（   A B C D  ）。

A.不变形        　B.不失效          C.不产生有害气体  D.不影响仪表精度

- 汽车仪表板可以用（  B C  ）进行装饰。

A.玻璃钢      　  B.桃木            C.真皮            D.橡胶

- 真皮座椅的鉴别方法有（  A B C D  ）。

A.按压法          B.延展性法        C.燃烧法          D.断面形状法

- 观赏类汽车饰品按照与车体的连接形式可分为（  A B C  ）。

A.挂饰            B.贴饰            C.摆饰            D.画饰

- 汽车音响的种类分为（  A D  ）。

A.原装音响        B.高效音响            C.豪华音响        D.改装音响

- 人耳所能听到的频率范围在（  D  ）之间。

A.5～10000Hz      B.10～12000Hz     C.15～17000Hz     D.20～20000Hz

- 汽车防盗器按结构大致可分为（   A C D   ）。

A.机械式           B.遥控式        C.电子式           D.网络式

- 倒车雷达主要由（  A B D ）组成。

A.感应器           B.主机          C.蜂鸣器           D.显示设备

- 常见的座椅安全带按固定方式不同，可以分为（   A B C D  ）。

A.两点式           B.三点式        C.四点式           D.自由式

- 可靠性高的安全气囊的使用年限为（   D   ）。

A.2~8年           B.4~10年        C.5~12年          D.7~15年

- （   B   ）发动机排量小于2.5L且大于1.6L的轿车。

A.普通级轿车       B.中级轿车      C.中高级轿车       D.高级轿车

- 根据汽车的实际美容程度，可将汽车美容分为（   B C D   ）。

A.家庭式汽车美容   B.一般汽车美容  C.汽车修复美容     D.专业汽车美容

- 在进行汽车清洗作业时，（  D  ）用于轮胎、档泥板等处附着的泥土垢的清除。

A.海绵             B.毛巾          C.麂皮             D.板刷

- 车蜡按物理状态不同可分为（   A B C   ）。

A.固蜡             B.液蜡          C.软蜡             D.进口蜡

- （   A   ）适用于仪表台、保险杠、胶条等塑胶、皮革制品的清洁翻新。

A.表板蜡           B.抛光蜡         C.水晶蜡           D.上光蜡

- （   A   ）适用于塑料和皮革制品，能起到上光、软化、抗磨、抗老化等作用。

A.皮革保护剂       B.纤维保护剂     C.橡胶保护剂       D.防锈保护剂

- 音响主机的技术指标主要包括（  A B C D  ）。

A.输出功率        B.频率响应         C.信噪比          D.谐波失真

- 信噪比是指音乐信号与噪声的比例，单位为（   C   ）。

A.安培            B.赫兹             C.分贝            D.欧姆

- 车载电话可以分为（   B C   ）。

A.GPS电话        B.车载蜂窝电话     C.车载手机免提电话D.车载插卡电话

- 车载冰箱制冷的环境温度在（  C   ）。

A.8℃             B.12℃             C.18℃             D.22℃

- 遥控式汽车防盗器包括（  A B C D   ）。

A.主机部分        B.感应侦测部分     C.门控部分         D.报警部分

- 倒车雷达根据感应器种类的不同，可分为（  B C D  ）。

A.无线式          B.粘贴式           C.钻孔式            D.悬挂式

- 微型轿车是发动机排量小于或等于（  B  ）的轿车。

A.0.8L             B.1L              C.1.3L               D.1.6L

- 在进行汽车清洗作业时，（  C  ）主要用于擦干车表面。

A.海绵            B.毛巾             C.麂皮              D.板刷

- 车身内饰和地毯等纤维绒布织品容易积聚污垢，是细菌容易繁殖，使用（  C  ）可以清除细菌。

A.洗车机          B.吸尘机           C.蒸汽机            D.地毯脱水机

- 车蜡的功用包括（   A B C D   ）。

A.防水作用        B.防紫外线作用     C.上光作用          D.防静电作用

- 抛光机由（   A B C D   ）组成。

A.壳体             B.电动机         C.控制机构         D.配套装置

- 轮胎拆装机是一种（  C  ）设备，适用于一般小车及轻型货车的轮胎拆装。

A.气动             B.手动           C.半自动           D.全自动

- 车轮动平衡仪由（   A B C   ）组成。

A.驱动             B.传感器         C.显示             D.旋转盘

- 汽车生产厂家为防止新车在储运过程中漆膜受损，会在车身上喷一层蜡，叫做（ A ）。

A.封漆蜡           B.去污蜡         C.镜面蜡           D.养护蜡

- 油漆主要由（  A B C D    ）组成。

A.成膜物质         B.颜料           C.溶剂             D.添加剂

- 漆膜的（   A   ）表征了漆膜对底材料粘合的牢固度。

A.附着力           B.硬度           C.柔韧性           D.耐冲击性

- 通常客车面漆的光泽度要求达到（    C    ）以上，对于轿车要求则更高。

A.80%             B.85%           C.90%              D.95%

- 底漆具有良好的附着性，能起到良好的（   B C D   ）作用。

A.提升亮度         B.防水           C.防锈             D.防腐蚀

- （   B   ）属于一种添加剂，作用是防止在潮湿环境下喷涂面漆时产生发白现象。

A.松节油           B.化白水         C.原子灰           D.丙酮

- 汽车漆面划痕根据其深浅程度不同分为（  A B C   ）。

A.浅度划痕         B.中度划痕       C.深度划痕         D.发丝划痕

- 皮革保护剂适用于塑料和皮革制品，如皮革座椅、仪表台、方向盘及塑料保护杠等，能起到（   A B C D   ）作用。

A.上光            B.软化             C.抗磨              D.抗老化

- 轮胎上光保护剂在使用过程中应注意（  A B C D  ）。

A.要置于儿童不易触及处，以免发生危险。

B.存放与阴凉干燥处，以免因高温变质。

C.避免接触眼睛，若不慎触及眼睛，请以大量清水冲洗。

D.具有挥发性，使用时远离火源。

- 防霜防雾剂具有独特的（  A B C D  ）功效，能有效地解除玻璃表面因冷热不均而起雾上霜的问题。

A.清洁去污         B.防霜            C.防雾              D.保护视力

- 封漆蜡主要含有（  A B D  ）材料，能对车表面起长达一年的保护作用。

A.复合性石蜡       B.硅油            C.煤油              D.PTFE树脂

- （  A  ）的功用是在雨天或泥泞地行车时防止污泥、污水溅到车身下部。

A.挡泥板           B.轮圈            C.轮弧饰片          D.雨眉

- 汽车香品的功能有（  A B C  ）。

A.净化车内空气                       B.使车内充满浪漫情趣

C提高驾驶安全性                     D.快速生成负离子

- 汽车电动天窗主要由（  A B C D  ）组成。

A.驱动机构         B.滑动机构       C.控制系统         D.开关

- 漆面拉丝现象是指涂料在喷涂时雾化不良，喷涂与底材上的漆雾呈（  A  ），使漆膜形成不能流平的丝状膜。

A.丝状             B.条状           C.麻点             D.针孔

- 进行漆面喷涂作业时，漆膜的厚度以保证有足够的遮盖力，表面光滑、颜色鲜艳为宜，也不能太厚，否则会降低漆膜的（   A B   ），容易开裂和剥落。

A.机械强度         B.耐候性         C.光泽度           D.遮盖性

- 汽车面层受到（   A B C D   ）等侵蚀，漆面会出现斑点。

A.酸雨             B.鸟粪           C.死虫             D.落叶

- 深度划痕指（   D   ）已刮透，可见车身的金属表面。

A.表层面漆         B.清漆层         C.色漆层           D.底漆层

- 填空题（22空  每空1分）

1. 汽车内部装饰，主要是对汽车驾驶室以及乘客室进行装饰，包括：地板、 篷壁 、 座椅 、 仪表板 。

2. 给汽车装饰一定要以  安全  为原则，同时应该注意协调、实用、整洁和舒适等原则。

3. 合成橡胶是目前高档汽车所采用的汽车   外  装饰材料。

4. 汽车装饰是提高汽车的  美观性  、   舒适性  、  安全性  的行为。

5. 汽车装饰按照作用分类，扰流板属于  美观类  。

6. 汽车天窗按动力形式可分为  手动式  和电动式。

7. 汽车导流板是指轿车前部保险杠下放的   抛物线型  风罩。

8. 汽车音响分为原状音响和  改装音响  两大类。

9. 人耳所能听到的频率范围在  20~20000Hz  之间。

10. 车载电话可以分为  车载蜂窝电话  和  车载免提电话  两类。

11.  驾驶员  座椅对座椅的舒适性、方位（高低、前后、左右）的可调性要求高。

12.  信噪比  是指音乐信号与噪音的比例，单位为分贝。

14. 扬声器连接线应选用截面积  1mm2  以上的专用线材。

15. 汽车后视镜镜面的种类有：平面镜、  凸面镜  和  棱形镜  。

16. 车载冰箱制冷的环境温度在  18℃  左右。

17. 倒车雷达根据  感应器  种类的不同，可分为粘贴式、钻孔式和悬挂式。

18. 微型轿车是发动机排量小于或等于  1L  的轿车。

19. 电脑洗车是指用  全自动  的专用洗车设备对汽车外表进行清洁，最后由人工完成角落遗留水渍的去除。

20. 抛光蜡含有细微、柔和的  研磨材料  ，可以消除车表细小划痕。

21.  中级轿车  发动机排量小于2.5L且大于1.6L的轿车。

22. 在进行汽车清洗作业时，  板刷  用于轮胎、档泥板等处附着的泥土垢的清除。

23.  表板蜡  适用于仪表台、保险杠、胶条等塑胶、皮革制品的清洁翻新。

24.  皮革保护剂  适用于塑料和皮革制品，能起到上光、软化、抗磨、抗老化等作用。

25. 汽车生产厂家为防止新车在储运过程中漆膜受损，会在车身上喷一层蜡，叫做  封漆蜡  。

26. 轮胎上光保护剂用于轮胎   表面   ，起到清洁、上光、抗老化等作用。

27. 防锈剂能在金属表面形成牢固的  吸附膜  ，以抑制氧及水特别是水对金属表面的接触，使金属不致锈蚀。

28. 汽车前照灯的光学系统包括  灯泡  、  反射镜  、  配光镜  三部分。

29. 漆面橘皮现象是喷涂涂料时，湿膜不能  充分流动  ，未形成  平滑  的干漆膜面，出现似橘皮状凹凸不平的痕迹。

30. 漆膜的   附着力  ，表征了漆膜对底材料粘合的牢固度。

31. 通常客车面漆的光泽度要求达到  90%  以上，对于轿车要求则更高。

32. 汽车大包围是由  前包围  、   侧包围  、  后包围  组成。

33. 汽车漆面划痕根据其深浅程度不同分为：浅度划痕、  中度划痕  和  深度划痕  。

- 是非判断题（10题 每题1分）

1. 对汽车进行装饰主要是按照车主的意图改造汽车，可以随新所欲地对汽车的外貌和内饰进行修改。（ × ）

2. 利用玻璃钢制作大包围套件，制作方便，对模具和生产设备要求不高，成本低廉，所以一般的大包围材料首选玻璃钢。（  √   ）

3. 天窗玻璃面板的设计有隔绝热能和紫外线的功能，要用软布和清洁剂清洗，可以使用黏性清洁剂。（  ×  ）

4. 前照灯按照反射镜的结构可分为可拆卸式、半封闭式和封闭式三种。（   √   ）

5. 对汽车进行装饰时，在车身颜色方面，有三种颜色不能批准：红色（消防专用）、黄色（工程抢险专用）、上白下蓝（国家行政执法专用）。（   √   ）

6. 金属保险杠的材料包括钢板、钢管、不锈钢以及铝合金等。（  √  ）

7. 汽车防爆膜只具有隔除紫外线、隔热降温、节约能源、防爆防炫目的作用。（  ×  ）

8. 汽车货架按照放置的物品不同可以分为：车顶货架、行李架、后背式专用货架。（   √   ）

9. 汽车保险杠是吸收缓和外界冲击力，防护车身前后部的安全装置。（   √    ）

10. 防爆膜的金属涂层主要是反射和阻挡红外线及能产生大热量的波长范围的光线，实现隔热、隔紫外线功能。（  √   ）

11. 车轮饰盖是用于遮挡轮毂的一种塑料装饰品。（  ×  ）

12. 汽车顶棚内村层的结构基本上可分为填充型、成形型、吊装型和粘贴型四种（  √  ）

13. 高性能、低成本、质量轻、安全可靠、美观使用，这是对仪表板的重要要求，也是各大厂家竞争的焦点和市场的卖点。（   √    ）

14. 轿车座椅的典型结构为复合型结构，由骨架、填充层、钢丝网和表皮组成。（  ×  ）

15. 汽车座椅的装饰主要是集中在表皮层，主要是对表皮层材料的选用和加工制作。（  √  ）

16. 车身内饰和地毯等纤维绒布织品容易积聚污垢，使细菌容易繁殖，吸尘器不仅能够除尘，也可以清除细菌。（  ×  ）

17. 防霜防雾剂具有独特的清洁去污、防霜、防雾、保护视力等功效，能有效地解除玻璃表面因冷热不均而起雾上霜的问题。（   √   ）

18. 轿车按座椅的使用功能分类，可分为驾驶员座椅、乘客座椅、儿童座椅三种。（   √   ）

19. 可靠性高的安全气囊的使用年限为5~12年。（   ×   ）

20. 底漆具有优良的附着性，直接喷涂在经过表面处理的金属面上，能起到。（   √   ）

- 简答题（5题 每题4分）

- 汽车电动天窗的组成。

答：汽车电动天窗主要由驱动机构、滑动机构、控制系统和开关等部分

- 驱动机构。主要包括电动机、传动机构、滑动螺杆等，电动机用以提供动力，必须能够通过改变电流的方向而改变旋转方向，实现天窗的开闭。

- 滑动机构。主要由导向销、导向块、连杆、托架和前、后枕座等构成。

- 控制系统。主要包括一个ECU，用来接收开关输入的信息，通过运算和判断，控制天窗的开闭。

- 开关。电动天窗的开关由控制开关和限位开关组成，前者产生控制信号，后者用来检测天窗所处的位置。

- 防爆膜的结构及其主要性能特点。

答：汽车防爆膜由金属涂层、聚酯膜层、超薄涂层、两个安全基层、耐磨层和胶着层共七层组成。其主要性能特点有：①金属涂层主要是反射和阻挡红外线及能产生大热量的波长范围的光线，实现隔热、隔紫外线功能。②聚酯膜层和超薄涂层能有效降低刺眼炫光、单向透视、自动调适车内光线，适合任何天色阴阳变化。③两个安全基层具有非常好的抗冲击性和抗撕裂性，防止玻璃爆裂飞散。④耐磨层超级耐磨，防止膜面被划伤，保持车体美观。⑤胶着层的非常重要的层面，整个膜与汽车玻璃结合为一个整体就是通过胶着层。

- 汽车顶棚粘贴型内衬的装饰方法？

答：① 拆除内衬表层的PVC人造革；② 制作新的PVC人造革表皮；③ 粘贴内衬表皮；④ 将原来拆下来的顶灯、空调系统零部件和装饰件等清洗干燥后，按拆卸时的反向工作安装好；⑤清洗护理。

- 遥控汽车防盗器由哪几个部分组成？

答：①主机部分，是防盗器的核心和控制中心，相当于人的大脑。②感应侦测部分，由感应器或探头组成，目前普遍使用的是振荡感应器。③门控部分，包括前盖开关、门开关及行李舱开关。④报警部分，喇叭。⑤配线部分，负责传递信息和信号。⑥其他部分，包括不干胶、螺钉、继电器等配件和使用说明书及安装配线图等。

- 在进行汽车底盘清洁时，应注意哪些问题？

答：①为确保在举升设备下作业的安全，有必要定期对举升设备进行维护保养。两柱举升机的四个防滑支承垫容易破损，必须经常检查。②部分车辆的四轮挡泥板处，另外安装塑胶拱罩，必要时应拆下来清洗，并用高压水彻底冲洗挡泥板及翼子板内侧。③排气管因高温不得喷涂底盘涂料。④发动机室无底托板或底托板破烂时，必须先遮蔽，然后进行底盘涂料的喷涂作业。

- 氙气大灯（HID）的工作原理是什么？它有什么特点？

答：HID是通过充满玻璃灯泡的介质氙气和一个电极放电而发光。它的特点有：①亮度，使用同样功率的HID，亮度大约是钨丝灯的2～3倍；②高效，HID的效率是卤素灯的3倍，对于提升夜间及舞中驾驶视线清晰度有着明显的功效；③节能，与钨丝灯相比，能够节约一般电能；④寿命，由于HID没有灯丝，所以它不存在灯丝断裂问题，使用寿命大约可以达2000h；⑤亮度、舒适度，HID可以制造的光亮是由白略微开始转蓝的色温，也是最接近正午日光的颜色，人眼的接受度及舒适度更高。

- 选用防爆膜的注意事项有哪些？

答：①要选择无尘贴膜工作室，因为贴膜最怕灰尘和沙砾，街头作业很难做到环境清洁。②观察一下膜的背面是否有防伪标志，正规品牌的背面都印有防伪标志。③选膜时，要注意搭配膜与车身颜色和谐，贴前、后挡风玻璃不能开刀，一定要整张贴，否则会降低防爆性，而且影响美观。④粘贴过程要防止灰尘、毛发等粘到贴膜或车窗上。⑤膜面出现污渍，不要用化学溶剂擦拭，最好用清洁的湿毛巾、纸巾蘸水或用棉布配合洗洁精清洗。⑥车主不要为了美观，而将一些吸盘或一些粘物吸附在贴膜上，这样容易造成膜脱落。

- 倒车雷达有哪几种？如何选择倒车雷达？

答：倒车雷达的分类：根据感应器种类不同，倒车雷达可分为粘贴式、钻孔式和悬挂式。根据显示设备种类不同，倒车雷达可分为数字式、颜色式和蜂鸣式。倒车雷达的选择：① 探头的颜色；②款式；③产品质量；④ 适应性能。

- 汽车内部清洁的主要项目是什么？

答：①全车内部吸尘。②仪表板和方向盘的清洁。③座椅的清洁。④车身内壁（包括顶棚和地毯）的清洁。⑤空调系统的清洁。⑥车内消毒。

- 为什么要进行轮胎和轮毂的清洁？

答：汽车依靠轮胎与地面的摩擦力产生驱动力而行驶。由于轮胎与路面的接触，溅起的泥水、尘土、油脂和沥青等使轮胎和轮毂的外表非常脏，同时附在上面的一些酸、碱性物质也会慢慢地生产侵蚀作用，使轮胎过早老化，甚至龟裂。

- 论述题（1题  每题8分）

1. 随着现代汽车的发展，汽车上需要增加哪些防护措施？

答：随着汽车工业和汽车美容护理业的发展，汽车防护正日趋完善，并逐步走向成熟。它的服务项目涵盖“人—车”系统，包括以下主要内容：

- 汽车防爆太阳膜粘贴。在汽车玻璃内表面粘贴防爆太阳膜是汽车防护的重要服务项目，通过太阳膜的作用，可以使乘员免受紫外线及夏日里强烈的侵害。

- 汽车防盗器安装。车用防盗器可有效保证您爱车的安全，免受盗贼的袭击。汽车防盗器的多种辅助功能，更可以让您的工作、生活得心应手，无往而不胜。

- 汽车语音报警系统安装。“起车，请关门”和“倒车，请注意”这样的语言示警也许您随处就可听到，这就是汽车语音报警系统在为您提供帮助信息，给您的工作生活带来极大便利。

- 汽车静电放电器安装。“噼噼啪啪”，钥匙脱手落地，这是手握钥匙接近门锁遭受电击的一幕，许多朋友可能亲身经历。静电放电器可以有效解决车身静电问题，让您安心、放心、舒心。

2. 在当今中国，汽车高速发展的情况下，你认为的汽车美容是什么？

答：汽车美容是一个全新的概念。早期传统的方法是洗车、除渍、打蜡和除臭吸尘等等常规护理，操作简单，效果差。

所谓汽车美容，是指专业技术人员，根据汽车各部位不同材质，采用针对性的养护产品和专业工具设备，按照一定程序的施工工艺，由表及里地对汽车进行细致的保养，使汽车外观洁亮如新、漆面亮光保持时间长，并能有效延长汽车及其装备的使用寿命。

简而言之，汽车美容具有严格的系统性、规范性和专业性。

专业汽车美容与一般洗车打蜡汽车美容完全不同。专业汽车美容不仅包括汽车清洗、打蜡，而且还包括了汽车护理用品的选择与使用、汽车油漆护理（包括各类漆面缺陷的美容、汽车划痕修复等）、汽车整容及装饰等内容，是一个复杂的系统工程。

一般来说，专业汽车美容是使用先进的设备和数百种用品，经过几十道工序，从车身、车室（地毯、皮革、丝绒、仪表、音响、顶棚、冷热风口、排挡区等）、发动机（免拆清洗）、钢圈轮胎、底盘、保险杠、油电路等作整车处理，使旧车变新并保持长久，且可对较深划痕进行特殊、快速修复。

本文出自毓新洗车机网站http://www.xicheji1.com