洗車打蠟程序

- 洗車:
將車上灰塵泥沙及汙垢洗掉.
可配合天然洗車精搭配使用,比較好清潔
且使用軟性洗車海綿.

2.去汙,鐵粉及步驟一無法清除之物:
使用魔術黏土柔成好推的形狀,配合水在鈑金以垂直或平行方式
推拿板金,直到光亮汙垢清除為止.
(如黏土汙垢太多可揉一揉後在使用,用畢後用容器放在水裡)
PS:一定要將車上泥沙先清除,否則會傷漆

3.擦淨車體:
用吸水布或吸水海綿將車體擦乾

4.打蠟:
做完步驟三後,將海綿沾略濕...將蠟沾在海綿上以垂直或平行
方向推,且蠟不用塗的太厚,薄薄一層就可以了.

5.除蠟:
做完步驟四後,使用推蠟海綿,或線球以垂直方向推除蠟層,也就是說
順著車子的氣流方向推即可.海綿球及線球使用可約三次左右在丟比較
不會浪費.

PS:洗車海綿,推蠟用海綿及洗車抹布均分開分類使用,不要綜合使用一條抹布,或一塊海綿.


其他:
1.鋁圈汙垢部分可買輪圈清潔劑配合毛刷來清潔鋁圈.
2.車門氣條保養可使用皮革保養油來塗抹,可避免長久均裂.
3.查雨刷壺是否有水,給水時可添加雨刷精.
4.洗車完成時,車門門縫及門邊記得擦乾.
5.雨刷需要時,因拆卸清洗.
6.汽油箱記得打開擦拭乾淨.
7.鍍絡部分可上蠟,可保護達到抗氧化.

車室保養:
皮革座椅均使用皮革保養油擦拭,塑膠內裝均可使用.

1.車室地毯拿至車外曬太陽消毒及清理積塵.
2.用強力吸塵器將車室地板清理.
3.使用3M魔布或濕布擦拭內裝及皮椅達到無灰塵狀態.
4.使用皮革油擦拭車室(皮革座椅,內裝)

絨布座椅處理方式:
1.使用絨布泡沫清潔劑配合軟刷清理,完後用濕抹布擦拭.
2.使用絨布防灰塵抗菌且防水效果保養劑噴上保護層.
3.車室內裝保養可用上述說明之

本文出自毓新洗车机网站http://www.xicheji1.com